KNC BRASIL LTDA

CNPJ: 56.947.433/0001-03

# MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Produção de 40 Unidades Habitacionais em Área Urbana do Município de Arari/MA

Programa: FNHIS Sub 50

Proposta: 039584/2025

Base de Preços: SINAPI 05/2026 — Maranhão (Sem Desoneração)

Encargos Sociais: Não Desonerado — Horista 112,73% / Mensalista 70,19%

## Áreas da Unidade Habitacional (40 unidades)

| Cômodo | Área (m²) |
| --- | --- |
| Estar/Cozinha | 19,10 |
| Dormitório 01 | 8,40 |
| Dormitório 02 | 8,40 |
| Banheiro | 4,44 |
| Varanda | 3,56 |
| Lavanderia | 3,56 |
| ÁREA ÚTIL | 47,46 |
| ÁREA TOTAL (com paredes) | 53,86 |

## Especificações Construtivas

Fundação: 13 sapatas isoladas 60×60cm, df=100cm, vigas baldrame 12×30cm, concreto FCK 20 MPa, aço CA-50 e CA-60

Estrutura: Pilares 14×26cm, vigas nível 2,65m (12×25cm), laje pré-moldada h=12cm, concreto FCK 20 MPa

Alvenaria: Bloco cerâmico furado 9×19×19cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira

Cobertura: Telha cerâmica capa-canal tipo paulista, tesouras em madeira não aparelhada vão 6m, cumeeira emboçada

Esquadrias externas: Alumínio — portas de abrir com lambri e guarnição, janelas correr 2/3 folhas (100×120cm), maxim-ar (60×80cm)

Esquadrias internas: Kit porta madeira semi-oca 80×210cm padrão popular com dobadiças e fechadura

Piso: Contrapiso argamassa 1:4 + cerâmico esmaltado 35×35cm em todos os cômodos, rodapé cerâmico 7cm

Revestimento interno: Chapisco + emboço/massa única argamassa 1:2:8, cerâmico 20×20cm banheiro (altura inteira) e cozinha/lavanderia (1,5m)

Revestimento externo: Chapisco + emboço/massa única argamassa 1:2:8 em fachadas cegas e com vãos

Forro: Réguas de PVC frisado branco com estrutura unidirecional

Pintura: Selador acrílico + tinta látex acrílica standard (2 demãos) em paredes e tetos, imunizante em madeira

Hidráulica: Reservatório polietileno 500L, pressurizador chuveiro, tubulação PVC soldável DN 25/32mm, registros

Elétrica: Quadro distribuição 12 disjuntores, entrada monofásica aérea, LED 12/13W, circuitos separados (iluminação/tomadas/chuveiro)

Esgoto: Tubulação PVC série normal DN 40/50/100mm, caixas enterradas em alvenaria 0,6×0,6×0,6m, caixa de gordura

Louças e metais: Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada, lavatório suspenso, bancada mármore c/ cuba, tanque 22L

Calçada: Passeio em concreto não armado 50cm de largura no perímetro da unidade

## Quantitativos por Unidade × 40

Todos os quantitativos foram calculados multiplicando-se os valores unitários por 40 (número de unidades habitacionais).

| Item | Quantidade Total (40 un.) |
| --- | --- |
| Alvenaria bloco cerâmico 9×19×19 | 3.460 m² |
| Forma de sapata (compensada resinada) | 582,4 m² |
| Forma de viga baldrame (madeira serrada) | 1.143,2 m² |
| Concreto sapata FCK 20 | 56,4 m³ |
| Concreto baldrame FCK 20 | 76,4 m³ |
| Concreto pilares FCK 20 | 51,2 m³ |
| Concreto vigas/lajes FCK 20 | 71,2 m³ |
| Aço CA-50 10mm (sapata) | 2.028 kg |
| Aço CA-50 8mm (baldrame) | 3.216 kg |
| Aço CA-60 5mm (pilares/vigas) | 2.816 kg |
| Trama madeira cobertura | 2.939,6 m² |
| Telha cerâmica capa-canal | 2.939,6 m² |
| Tesoura inteira vão 6m | 160 unidades |
| Porta alumínio externa | 134,4 m² |
| Porta madeira interna | 120 unidades |
| Janela alumínio (total) | 235,2 m² |
| Forro PVC | 1.436 m² |
| Cerâmico piso 35×35cm | 1.955,2 m² |
| Cerâmico parede 20×20cm | 939,6 m² |
| Pintura látex acrílica (total) | 9.546 m² |
| Caixa d'água 500L | 40 unidades |
| Quadro distribuição 12 disj. | 40 unidades |
| Vaso sanitário | 40 unidades |
| Caixa enterrada esgoto | 200 unidades |