Obra: Proposta de preço de Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Produção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, conforme Proposta nº 039584/2025 no Município de Arari/MA

Bancos: SINAPI - 05/2026 - Maranhão

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Quant. | Total | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 3.687,04 | 0,15% |
| 2 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | 799.176,40 | 14,64% |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | 1 | 500.444,40 | 9,17% |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 1 | 916.780,80 | 16,79% |
| 5 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1 | 885.401,60 | 16,22% |
| 6 | REVESTIMENTOS | 1 | 787.346,40 | 14,42% |
| 7 | PAVIMENTAÇÕES | 1 | 588.205,60 | 10,77% |
| 8 | INSTALAÇÕES | 1 | 426.024,24 | 7,80% |
| 9 | COMPLEMENTAÇÕES | 1 | 153.933,56 | 2,82% |

Total sem BDI: 4.500.378,93

Total do BDI: 959.621,07

Total Geral: 5.460.000,00

Obra: Proposta de preço de Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Produção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, conforme Proposta nº 039584/2025 no Município de Arari/MA

Bancos: SINAPI - 05/2026 - Maranhão

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit c/ BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GA | m2 | 6,48 | 468,05 | 567,93 | 3.680,20 |
| 1.10.0 |  |  | 1.10.0 |  | 1 |  |  | 123.001,85 |
| 1.10.0.1 |  |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2 | un | 320 | 8,78 | 10,65 | 3.407,69 |
| 1.10.0.2 |  |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF | un | 320 | 8,78 | 10,65 | 3.407,69 |
| 1.10.0.3 |  |  | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06 | un | 160 | 13,25 | 16,07 | 2.571,78 |
| 1.10.0.4 |  |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, PVC SOLDÁVEL, DN 25M | un | 320 | 6,66 | 8,08 | 2.584,59 |
| 1.10.0.5 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 | m | 204 | 5,28 | 6,41 | 1.306,71 |
| 1.10.0.6 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/ | m | 348 | 24,14 | 29,29 | 10.194,64 |
| 1.10.0.7 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO | un | 40 | 294,93 | 357,87 | 14.314,93 |
| 1.10.0.8 |  |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 | un | 40 | 64,20 | 77,90 | 3.115,84 |
| 1.10.0.9 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 | un | 120 | 67,36 | 81,74 | 9.808,71 |
| 1.10.0.10 |  |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. AF_08/2021 | un | 40 | 36,75 | 44,59 | 1.783,51 |
| 1.10.0.11 |  |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, 1/2" X 40CM. AF_01/2020 | un | 160 | 13,11 | 15,91 | 2.546,16 |
| 1.10.0.12 |  |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, PVC 25MM. AF_03/2024 | un | 40 | 156,83 | 190,30 | 7.612,05 |
| 1.10.0.13 |  |  | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA HIDRÔMETRO | un | 40 | 155,05 | 188,14 | 7.525,58 |
| 1.10.0.14 |  |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4" (SEM CANOPLA). AF | un | 40 | 28,72 | 34,85 | 1.393,98 |
| 1.10.0.15 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2022 | m | 176 | 12,56 | 15,24 | 2.682,67 |
| 1.10.0.16 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 | m | 204 | 5,28 | 6,41 | 1.306,71 |
| 1.10.0.17 |  |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RESERVAÇÃO). AF_06/202 | un | 320 | 8,78 | 10,65 | 3.407,69 |
| 1.10.0.18 |  |  | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/202 | un | 40 | 12,13 | 14,72 | 588,90 |
| 1.10.0.19 |  |  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. AF_06/2021 | un | 40 | 301,58 | 365,94 | 14.637,61 |
| 1.10.0.20 |  |  | FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM. AF_06/2021 | un | 40 | 4,42 | 5,36 | 214,58 |
| 1.10.0.21 |  |  | FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM. AF_06/2021 | un | 80 | 4,99 | 6,06 | 484,41 |
| 1.10.0.22 |  |  | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". AF_ | un | 40 | 19,47 | 23,62 | 944,80 |
| 1.10.0.23 |  |  | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 1". AF_04 | un | 80 | 25,96 | 31,50 | 2.519,74 |
| 1.10.0.24 |  |  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4". AF_08/2021 | un | 40 | 32,51 | 39,45 | 1.578,14 |
| 1.10.0.25 |  |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 | un | 320 | 8,78 | 10,65 | 3.407,69 |
| 1.10.0.26 |  |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | un | 160 | 12,17 | 14,76 | 2.362,00 |
| 1.10.0.27 |  |  | JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | un | 80 | 8,65 | 10,50 | 839,91 |
| 1.10.0.28 |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 X 25MM. AF_06/202 | un | 80 | 6,23 | 7,56 | 604,51 |
| 1.10.0.29 |  |  | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 | un | 120 | 17,01 | 20,64 | 2.476,50 |
| 1.10.0.30 |  |  | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM. AF_06/2022 | un | 40 | 18,70 | 22,69 | 907,57 |
| 1.10.0.31 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 | m | 176 | 12,56 | 15,24 | 2.682,67 |
| 1.10.0.32 |  |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 | m | 422 | 19,10 | 23,18 | 9.781,89 |
| 1.11.0 |  |  | 1.11.0 |  | 1 |  |  | 252.973,60 |
| 1.11.0.1 |  |  | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/202 | un | 120 | 10,29 | 12,49 | 1.498,87 |
| 1.11.0.2 |  |  | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/202 | un | 80 | 15,41 | 18,70 | 1.495,67 |
| 1.11.0.3 |  |  | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/202 | un | 80 | 10,10 | 12,25 | 980,03 |
| 1.11.0.4 |  |  | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/202 | un | 80 | 15,41 | 18,70 | 1.495,67 |
| 1.11.0.5 |  |  | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/20 | un | 40 | 27,94 | 33,90 | 1.355,95 |
| 1.11.0.6 |  |  | TÊ PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 50 MM. AF_08/2022 | un | 40 | 24,56 | 29,81 | 1.192,21 |
| 1.11.0.7 |  |  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 M | un | 40 | 15,27 | 18,53 | 741,03 |
| 1.11.0.8 |  |  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. AF_08/2022 | un | 40 | 10,01 | 12,14 | 485,61 |
| 1.11.0.9 |  |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 | m | 134 | 21,35 | 25,90 | 3.470,94 |
| 1.11.0.10 |  |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, RAMAL DESCARGA. | m | 408,40 | 26,67 | 32,36 | 13.214,80 |
| 1.11.0.11 |  |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, PRUMADA/VENTILA | m | 160 | 12,38 | 15,02 | 2.403,64 |
| 1.11.0.12 |  |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 | m | 1352 | 37,14 | 45,07 | 60.932,04 |
| 1.11.0.13 |  |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,6 | un | 200 | 596,72 | 724,06 | 144.812,73 |
| 1.11.0.14 |  |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. AF_08/2022 | un | 40 | 50,60 | 61,39 | 2.455,68 |
| 1.11.0.15 |  |  | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 | un | 40 | 20,01 | 24,28 | 971,22 |
| 1.11.0.16 |  |  | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 | un | 40 | 21,00 | 25,48 | 1.019,26 |
| 1.11.0.17 |  |  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA. AF_12/2020 | un | 40 | 297,68 | 361,21 | 14.448,25 |
| 1.12.0 |  |  | 1.12.0 |  | 1 |  |  | 95.601,82 |
| 1.12.0.1 |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. AF_01/2020 | un | 40 | 602,23 | 730,75 | 29.229,97 |
| 1.12.0.2 |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. AF_01/202 | un | 40 | 318,52 | 386,50 | 15.459,90 |
| 1.12.0.3 |  |  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEG | un | 28,80 | 436,40 | 529,53 | 15.250,53 |
| 1.12.0.4 |  |  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L. AF_01/2020 | un | 40 | 575,11 | 697,84 | 27.913,66 |
| 1.12.0.5 |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. AF_01/2020 | un | 40 | 90,91 | 110,31 | 4.412,54 |
| 1.12.0.6 |  |  | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇ | un | 40 | 68,72 | 83,38 | 3.335,23 |
| 1.13.0 |  |  | 1.13.0 |  | 1 |  |  | 24.686,70 |
| 1.13.0.1 |  |  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. AF_04/2019 | un | 40 | 5,98 | 7,26 | 290,25 |
| 1.13.0.2 |  |  | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA. AF_04/2019 | m2 | 34,56 | 4,41 | 5,35 | 185,06 |
| 1.13.0.3 |  |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA. AF_04/2019 | m2 | 646 | 3,84 | 4,65 | 3.006,55 |
| 1.13.0.4 |  |  | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m2 | 1436 | 1,67 | 2,02 | 2.903,26 |
| 1.13.0.5 |  |  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO. AF_04/2019 | m2 | 416 | 3,12 | 3,78 | 1.573,81 |
| 1.13.0.6 |  |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO. AF_04/2019 | m2 | 1.898,40 | 5,86 | 7,11 | 13.490,23 |
| 1.13.0.7 |  |  | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | m2 | 672 | 1,09 | 1,32 | 887,95 |
| 1.13.0.8 |  |  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE. AF_04/2019 | m2 | 636,80 | 1,78 | 2,16 | 1.376,77 |
| 1.13.0.9 |  |  | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA. AF_04/2019 | un | 80 | 10,02 | 12,16 | 972,82 |
| 2 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES |  | 1 |  | 812.050,70 | 812.050,70 |
| 1.3.1 |  |  | SAPATA |  | 1 |  |  | 310.420,37 |
| 1.3.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | m3 | 349,60 | 40,23 | 48,81 | 17.064,46 |
| 1.3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. A | m2 | 187,20 | 5,28 | 6,41 | 1.199,10 |
| 1.3.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAME | m2 | 187,20 | 43,81 | 53,15 | 9.950,43 |
| 1.3.1.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA | m2 | 582,40 | 192,38 | 233,44 | 135.954,02 |
| 1.3.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRI | kg | 2028 | 13,77 | 16,70 | 33.875,91 |
| 1.3.1.6 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRI | kg | 308 | 16,60 | 20,15 | 6.205,26 |
| 1.3.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRI | kg | 1560 | 17,83 | 21,64 | 33.755,81 |
| 1.3.1.8 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA. A | m3 | 56,40 | 920,29 | 1.116,68 | 62.980,58 |
| 1.3.1.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE P | m3 | 283,60 | 27,42 | 33,27 | 9.434,80 |
| 1.3.2 |  |  | BALDRAMES |  | 1 |  |  | 330.635,42 |
| 1.3.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA. | m3 | 218,40 | 110,89 | 134,55 | 29.386,51 |
| 1.3.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAME | m2 | 273,20 | 43,81 | 53,15 | 14.521,91 |
| 1.3.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA B | m2 | 1.143,20 | 76,86 | 93,26 | 106.613,56 |
| 1.3.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRI | kg | 3216 | 15,42 | 18,72 | 60.190,21 |
| 1.3.2.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRI | kg | 308 | 16,60 | 20,15 | 6.205,26 |
| 1.3.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRI | kg | 1560 | 17,83 | 21,64 | 33.755,81 |
| 1.3.2.7 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FC | m3 | 76,40 | 760,78 | 923,13 | 70.527,37 |
| 1.3.2.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE P | m3 | 283,60 | 27,42 | 33,27 | 9.434,80 |
| 1.3.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 170.994,92 |
| 1.3.3.1 | 96616 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRET | m2 | 1358 | 5,39 | 6,55 | 8.888,73 |
| 1.3.3.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENT | m2 | 1358 | 53,35 | 64,73 | 87.910,10 |
| 1.3.3.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, | m2 | 1358 | 45,03 | 54,64 | 74.196,08 |
| 3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 1 |  | 505.599,46 | 505.599,46 |
| 1.4.0 |  |  | 1.4.0 |  | 1 |  |  | 505.599,46 |
| 1.4.0.1 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES | m2 | 575,60 | 76,86 | 93,26 | 53.679,89 |
| 1.4.0.2 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENT | m2 | 821,60 | 68,75 | 83,42 | 68.538,49 |
| 1.4.0.3 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO CO | m2 | 165,20 | 137,67 | 167,05 | 27.596,99 |
| 1.4.0.4 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C | kg | 2816 | 14,29 | 17,34 | 48.834,99 |
| 1.4.0.5 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C | kg | 600 | 14,29 | 17,34 | 10.406,82 |
| 1.4.0.6 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C | kg | 2612 | 13,44 | 16,31 | 42.611,71 |
| 1.4.0.7 |  |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C | kg | 3424 | 11,99 | 14,55 | 49.827,19 |
| 1.4.0.8 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, E | m2 | 230,80 | 216,71 | 262,95 | 60.689,44 |
| 1.4.0.9 |  |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES | m3 | 51,20 | 954,44 | 1.158,11 | 59.295,45 |
| 1.4.0.10 |  |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM BALDES EM | m3 | 71,20 | 973,66 | 1.181,44 | 84.118,49 |
| 4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 1 |  | 886.093,70 | 886.093,70 |
| 1.5.0 |  |  | 1.5.0 |  | 1 |  |  | 886.093,70 |
| 1.5.0.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HOR | m2 | 3460 | 96,46 | 117,04 | 404.955,61 |
| 1.5.0.2 |  |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. | m | 648 | 56,03 | 67,99 | 44.056,14 |
| 1.5.0.3 |  |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 1 | m | 368 | 43,30 | 52,53 | 19.332,70 |
| 1.5.0.4 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, F | m2 | 134,40 | 888,04 | 1.077,54 | 144.821,94 |
| 1.5.0.5 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, | m2 | 104 | 355,64 | 431,53 | 44.879,64 |
| 1.5.0.6 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS | m2 | 112 | 508,00 | 616,41 | 69.038,11 |
| 1.5.0.7 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 60X80 CM. AF_11/2024 | m2 | 19,20 | 672,32 | 815,80 | 15.663,27 |
| 1.5.0.8 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO | un | 120 | 984,47 | 1.194,55 | 143.346,29 |
| 5 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 1 |  | 917.558,44 | 917.558,44 |
| 1.6.0 |  |  | 1.6.0 |  | 1 |  |  | 917.558,44 |
| 1.6.0.1 |  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS P | m2 | 2.939,60 | 83,32 | 101,10 | 297.180,66 |
| 1.6.0.2 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA | m2 | 2.939,60 | 48,85 | 59,27 | 174.230,86 |
| 1.6.0.3 |  |  | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m2 | 4152 | 12,29 | 14,91 | 61.917,28 |
| 1.6.0.4 |  |  | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/201 | un | 21040 | 3,01 | 3,65 | 76.861,14 |
| 1.6.0.5 |  |  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA. AF_07/2019 | m | 426 | 26,85 | 32,58 | 13.878,16 |
| 1.6.0.6 |  |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA N | un | 160 | 1.511,71 | 1.834,31 | 293.490,34 |
| 6 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 798.378,84 | 798.378,84 |
| 1.7.0 |  |  | 1.7.0 |  | 1 |  |  | 798.378,84 |
| 1.7.0.1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRET | m2 | 5444 | 4,85 | 5,89 | 32.037,95 |
| 1.7.0.2 |  |  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLI | m2 | 177,60 | 6,80 | 8,25 | 1.464,84 |
| 1.7.0.3 |  |  | EMBOÇO, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA < 5M². | m2 | 939,60 | 31,54 | 38,27 | 35.960,88 |
| 1.7.0.4 |  |  | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA EN | m2 | 3202 | 28,33 | 34,38 | 110.082,10 |
| 1.7.0.5 |  |  | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA > | m2 | 1.302,40 | 25,03 | 30,37 | 39.548,32 |
| 1.7.0.6 |  |  | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, TETO. AF_03/2024 | m2 | 177,60 | 34,55 | 41,93 | 7.445,91 |
| 1.7.0.7 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, MEIA | m2 | 786 | 76,35 | 92,65 | 72.821,72 |
| 1.7.0.8 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, ALTUR | m2 | 153,60 | 70,99 | 86,14 | 13.231,61 |
| 1.7.0.9 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (COM VÃOS). AF_1 | m2 | 1214 | 7,09 | 8,60 | 10.437,05 |
| 1.7.0.10 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (SEM VÃOS). AF_1 | m2 | 1218 | 6,00 | 7,28 | 8.862,31 |
| 1.7.0.11 |  |  | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA CEGA (SEM VÃOS), E=25MM. | m2 | 1218 | 43,38 | 52,63 | 64.109,13 |
| 1.7.0.12 |  |  | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA COM VÃOS, E=25MM. AF_08/2 | m2 | 1214 | 58,57 | 71,07 | 86.279,12 |
| 1.7.0.13 |  |  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO. AF_08/2023_PS | m2 | 1436 | 68,25 | 82,82 | 118.929,99 |
| 1.7.0.14 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE. AF_04/2023 | m2 | 4.504,40 | 4,02 | 4,87 | 21.955,01 |
| 1.7.0.15 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. AF_04/2023 | m2 | 177,60 | 4,86 | 5,89 | 1.046,89 |
| 1.7.0.16 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 6.936,40 | 12,48 | 15,14 | 105.036,62 |
| 1.7.0.17 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES EXTERNAS, DU | m2 | 2432 | 12,48 | 15,14 | 36.827,21 |
| 1.7.0.18 |  |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | m2 | 2432 | 4,02 | 4,87 | 11.853,89 |
| 1.7.0.19 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO, DUAS DEMÃOS. A | m2 | 177,60 | 15,05 | 18,27 | 3.243,95 |
| 1.7.0.20 |  |  | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA | m2 | 672 | 4,02 | 4,87 | 3.275,42 |
| 1.7.0.21 |  |  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA | m2 | 672 | 6,80 | 8,25 | 5.541,98 |
| 1.7.0.22 |  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | m2 | 672 | 10,29 | 12,48 | 8.386,95 |
| 7 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  | 1 |  | 587.384,62 | 587.384,62 |
| 1.8.0 |  |  | 1.8.0 |  | 1 |  |  | 587.384,62 |
| 1.8.0.1 |  |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER/PI | m2 | 646 | 0,73 | 0,88 | 568,88 |
| 1.8.0.2 |  |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), ESPES | m3 | 215,60 | 165,00 | 200,21 | 43.165,38 |
| 1.8.0.3 |  |  | CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m2 | 2.154,80 | 2,98 | 3,61 | 7.785,40 |
| 1.8.0.4 |  |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM (PISO/LAJE | m2 | 2.154,80 | 40,63 | 49,30 | 106.235,64 |
| 1.8.0.5 |  |  | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, E= | m2 | 605,20 | 57,82 | 70,16 | 42.460,39 |
| 1.8.0.6 |  |  | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, E=3CM | m2 | 1.287,60 | 45,04 | 54,65 | 70.362,43 |
| 1.8.0.7 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA ENTRE 5 | m2 | 672 | 73,42 | 89,09 | 59.865,54 |
| 1.8.0.8 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA > 10M². | m2 | 764 | 65,80 | 79,84 | 60.996,09 |
| 1.8.0.9 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA < 5M². | m2 | 519,20 | 79,85 | 96,89 | 50.306,24 |
| 1.8.0.10 |  |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RADIER. AF_09/2021 | m2 | 646 | 0,73 | 0,88 | 568,88 |
| 1.8.0.11 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, NÃO ARMADO. | m3 | 45,20 | 859,98 | 1.043,50 | 47.166,37 |
| 1.8.0.12 |  |  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF | m | 100,80 | 154,02 | 186,89 | 18.838,37 |
| 1.8.0.13 |  |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM. AF_02/2023 | m | 1548 | 9,16 | 11,11 | 17.197,37 |
| 1.8.0.14 |  |  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM. AF_11/20 | m | 260 | 196,10 | 237,95 | 61.867,63 |
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES |  | 1 |  | 400.605,16 | 400.605,16 |
| 1.9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  |  | 400.605,16 |
| 1.9.0.1 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10A. AF_10/2020 | un | 80 | 10,92 | 13,25 | 1.060,10 |
| 1.9.0.2 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A. AF_10/2020 | un | 40 | 11,60 | 14,07 | 562,88 |
| 1.9.0.3 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A. AF_10/2020 | un | 40 | 13,91 | 16,88 | 675,37 |
| 1.9.0.4 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 50A. AF_10/2020 | un | 40 | 24,11 | 29,25 | 1.170,19 |
| 1.9.0.5 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 25A. AF_10/2020 | un | 80 | 193,32 | 234,57 | 18.765,50 |
| 1.9.0.6 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CABO 10 | un | 40 | 1.639,41 | 1.989,27 | 79.570,64 |
| 1.9.0.7 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORE | un | 40 | 265,24 | 321,84 | 12.873,71 |
| 1.9.0.8 |  |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, LED DE 12/13W. AF_09/20 | un | 280 | 29,04 | 35,24 | 9.867,16 |
| 1.9.0.9 |  |  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27. AF_09/2024 | un | 280 | 13,11 | 15,90 | 4.452,97 |
| 1.9.0.10 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V. AF_03/2023 | un | 200 | 29,21 | 35,44 | 7.088,01 |
| 1.9.0.11 |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. AF_03/2023 | un | 40 | 43,00 | 52,17 | 2.086,97 |
| 1.9.0.12 |  |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 | un | 400 | 30,58 | 37,11 | 14.844,58 |
| 1.9.0.13 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 | un | 240 | 34,60 | 41,99 | 10.076,54 |
| 1.9.0.14 |  |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 2P+T 20A. AF_03/2023 | un | 40 | 46,93 | 56,95 | 2.277,93 |
| 1.9.0.15 |  |  | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA, 10A/250V. AF_03/2023 | un | 40 | 28,23 | 34,26 | 1.370,36 |
| 1.9.0.16 |  |  | CAMPAINHA CIGARRA, 10A/250V. AF_03/2023 | un | 40 | 31,06 | 37,69 | 1.507,68 |
| 1.9.0.17 |  |  | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO/PLACA 4"X2" BAIXO. AF_03 | un | 480 | 4,53 | 5,49 | 2.637,44 |
| 1.9.0.18 |  |  | CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M), PVC, EM PAREDE. A | un | 480 | 12,15 | 14,74 | 7.076,40 |
| 1.9.0.19 |  |  | CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M), PVC, EM PAREDE. A | un | 80 | 20,89 | 25,35 | 2.028,12 |
| 1.9.0.20 |  |  | CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M), PVC, EM PAREDE. AF | un | 80 | 32,89 | 39,91 | 3.193,11 |
| 1.9.0.21 |  |  | CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, EM LAJE. AF_03/2023 | un | 40 | 10,24 | 12,42 | 496,82 |
| 1.9.0.22 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 1,5 MM². AF_03/2023 | m | 3916 | 3,34 | 4,05 | 15.873,45 |
| 1.9.0.23 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 2,5 MM². AF_03/2023 | m | 10352 | 4,87 | 5,91 | 61.128,61 |
| 1.9.0.24 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 4 MM². AF_03/2023 | m | 992 | 7,56 | 9,17 | 9.094,51 |
| 1.9.0.25 |  |  | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM² (ELETROCALHA). AF_10/2020 | m | 1036 | 12,59 | 15,27 | 15.822,61 |
| 1.9.0.26 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 10 MM² (DISTRIBUIÇÃO). AF_10/20 | m | 332 | 12,28 | 14,90 | 4.947,67 |
| 1.9.0.27 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM FORRO. | m | 1788 | 20,22 | 24,54 | 43.878,79 |
| 1.9.0.28 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM PAREDE. | m | 2332 | 10,24 | 12,42 | 28.964,55 |
| 1.9.0.29 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM, | m | 882,40 | 8,86 | 10,75 | 9.484,84 |
| 1.9.0.30 |  |  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_0 | m | 2332 | 9,80 | 11,89 | 27.727,66 |
| 9 |  |  | COMPLEMENTAÇÕES |  | 1 |  | 52.384,92 | 52.384,92 |
| 1.2.0 |  |  | 1.2.0 |  | 1 |  |  | 52.384,92 |
| 1.2.0.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 12 | 3.597,67 | 4.365,41 | 52.384,92 |
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obra: Proposta de preço de Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Produção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, conforme Proposta nº 039584/2025 no Município de Arari/MA

Bancos: SINAPI - 05/2026 - Maranhão

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item  1.1.0.1

1.1.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  103689  | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANI | Sinalização Vertical Viária | M2 | 1 | 468,05

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  102234  | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  | M2 | 0,50 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1,12 |

Composição Auxiliar |  88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,37 |

Item Insumo

Insumo |  5069  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | KG | 0,01 |

Insumo |  5065  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) |  | KG | 0,01 |

Insumo |  4813  | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA * |  | M2 | 1 |

Insumo |  4509  | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGI |  | M | 3,21 |

Item  1.2.0.1

1.2.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | MÊS | 1 | 3.597,67

Item  1.3.1.1

1.3.1.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96521  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM  | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | M3 | 1 | 40,23

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,17 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,10 |

Composição Auxiliar |  5679  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, P |  | CHI | 0,10 |

Composição Auxiliar |  5678  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, P |  | CHP | 0,19 |

Item  1.3.1.2

1.3.1.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  101616  | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/ | Escoramento e Preparo de Fundo | M2 | 1 | 5,28

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASO |  | CHP | 0,01 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,19 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,11 |

Item  1.3.1.3

1.3.1.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96619  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO O | Lastro | M2 | 1 | 43,81

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA D |  | M3 | 0,07 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,12 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,34 |

Item  1.3.1.4

1.3.1.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96541  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM  | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | M2 | 1 | 192,38

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP |  | CHI | 0,24 |

Composição Auxiliar |  91692  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP |  | CHP | 0,06 |

Composição Auxiliar |  88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3,40 |

Composição Auxiliar |  88239  | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1,39 |

Item Insumo

Insumo |  40304  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | KG | 0,12 |

Insumo |  20247  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0,02 |

Insumo |  5074  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) |  | KG | 0,01 |

Insumo |  5073  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | KG | 0,06 |

Insumo |  4517  | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REG |  | M | 5,40 |

Insumo |  4491  | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA R |  | M | 0,73 |

Insumo |  2692  | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  |  | L | 0,01 |

Insumo |  1358  | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESIN |  | M2 | 0,34 |

Item  1.3.1.5

1.3.1.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  104919  | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | KG | 1 | 13,77

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  92803  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 1 |

Composição Auxiliar |  88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,08 |

Composição Auxiliar |  88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,03 |

Item Insumo

Insumo |  43132  | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D |  | KG | 0,03 |

Insumo |  39017  | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PL |  | UN | 0,40 |

Item  1.3.1.6

1.3.1.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  104917  | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | KG | 1 | 16,60

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  92801  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 1 |

Composição Auxiliar |  88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,13 |

Composição Auxiliar |  88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,05 |

Item Insumo

Insumo |  43132  | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D |  | KG | 0,03 |

Insumo |  39017  | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PL |  | UN | 0,64 |

Item  1.3.1.7

1.3.1.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  104916  | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | KG | 1 | 17,83

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  92800  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 1 |

Composição Auxiliar |  88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,17 |

Composição Auxiliar |  88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,06 |

Item Insumo

Insumo |  43132  | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D |  | KG | 0,03 |

Insumo |  39017  | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PL |  | UN | 0,82 |

Item  1.3.1.8

1.3.1.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96556  | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA. AF_01/ | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | M3 | 1 | 920,29

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  94972  | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIME |  | M3 | 1,19 |

Composição Auxiliar |  90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRI |  | CHI | 1,94 |

Composição Auxiliar |  90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRI |  | CHP | 0,60 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 5,07 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 5,60 |

Item  1.3.1.9

1.3.1.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUS | Aterro e Reaterro de Valas | M3 | 1 | 27,42

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASO |  | CHP | 0,20 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,79 |

Composição Auxiliar |  5903  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,  |  | CHI | 0,00 |

Composição Auxiliar |  5901  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,  |  | CHP | 0,01 |

Item  1.3.2.1

1.3.2.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96527  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA. AF_01 | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | M3 | 1 | 110,89

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3,52 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1,00 |

Item  1.3.2.2

1.3.2.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96619  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO O | Lastro | M2 | 1 | 43,81

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA D |  | M3 | 0,07 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,12 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,34 |

Item  1.3.2.3

1.3.2.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96536  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | M2 | 1 | 76,86

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP |  | CHI | 0,05 |

Composição Auxiliar |  91692  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP |  | CHP | 0,01 |

Composição Auxiliar |  88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1,09 |

Composição Auxiliar |  88239  | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,48 |

Item Insumo

Insumo |  40304  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | KG | 0,05 |

Insumo |  6212  | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO  |  | M | 1,13 |

Insumo |  5073  | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | KG | 0,03 |

Insumo |  4517  | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REG |  | M | 0,55 |

Insumo |  4491  | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA R |  | M | 0,60 |

Insumo |  2692  | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA  |  | L | 0,02 |

Item  1.3.2.4

1.3.2.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  104918  | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | KG | 1 | 15,42

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  92802  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 1 |

Composição Auxiliar |  88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,10 |

Composição Auxiliar |  88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,04 |

Item Insumo

Insumo |  43132  | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D |  | KG | 0,03 |

Insumo |  39017  | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PL |  | UN | 0,50 |

Item  1.3.2.5

1.3.2.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  104917  | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | KG | 1 | 16,60

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  92801  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 1 |

Composição Auxiliar |  88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,13 |

Composição Auxiliar |  88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,05 |

Item Insumo

Insumo |  43132  | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D |  | KG | 0,03 |

Insumo |  39017  | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PL |  | UN | 0,64 |

Item  1.3.2.6

1.3.2.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  104916  | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UT | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | KG | 1 | 17,83

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  92800  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 1 |

Composição Auxiliar |  88245  | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,17 |

Composição Auxiliar |  88238  | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,06 |

Item Insumo

Insumo |  43132  | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D |  | KG | 0,03 |

Insumo |  39017  | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PL |  | UN | 0,82 |

Item  1.3.2.7

1.3.2.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96555  | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20  | Fundações Rasas (Blocos, Sapat | M3 | 1 | 760,78

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  94972  | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIME |  | M3 | 1,16 |

Composição Auxiliar |  90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRI |  | CHI | 1,10 |

Composição Auxiliar |  90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRI |  | CHP | 0,34 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2,88 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2,42 |

Item  1.3.2.8

1.3.2.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUS | Aterro e Reaterro de Valas | M3 | 1 | 27,42

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASO |  | CHP | 0,20 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,79 |

Composição Auxiliar |  5903  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,  |  | CHI | 0,00 |

Composição Auxiliar |  5901  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,  |  | CHP | 0,01 |

Item  1.3.3.1

1.3.3.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |  96616  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT | Lastro | M2 | 1 | 5,39

Item Composição Auxiliar

Composição Auxiliar |  94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA D |  | M3 | 1,38 |

Composição Auxiliar |  88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2,45 |

Composição Auxiliar |  88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6,78 |

Item  1.3.3.2

1.3.3.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A |  | M2 | 1 | 53,35

Item  1.3.3.3

1.3.3.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEM |  | M2 | 1 | 45,03

Item  1.4.0.1

1.4.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, EM  |  | M2 | 1 | 76,86

Item  1.4.0.2

1.4.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM |  | M2 | 1 | 68,75

Item  1.4.0.3

1.4.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GAR |  | M2 | 1 | 137,67

Item  1.4.0.4

1.4.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE |  | KG | 1 | 14,29

Item  1.4.0.5

1.4.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE |  | KG | 1 | 14,29

Item  1.4.0.6

1.4.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE |  | KG | 1 | 13,44

Item  1.4.0.7

1.4.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRE |  | KG | 1 | 11,99

Item  1.4.0.8

1.4.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIM |  | M2 | 1 | 216,71

Item  1.4.0.9

1.4.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES. AF_ |  | M3 | 1 | 954,44

Item  1.4.0.10

1.4.0.10  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM BALDES EM EDIF |  | M3 | 1 | 973,66

Item  1.5.0.1

1.5.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONT |  | M2 | 1 | 96,46

Item  1.5.0.2

1.5.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03 |  | M | 1 | 56,03

Item  1.5.0.3

1.5.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. |  | M | 1 | 43,30

Item  1.5.0.4

1.5.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃ |  | M2 | 1 | 888,04

Item  1.5.0.5

1.5.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 100X1 |  | M2 | 1 | 355,64

Item  1.5.0.6

1.5.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1  |  | M2 | 1 | 508,00

Item  1.5.0.7

1.5.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 60X80 CM. AF_11/2024 |  | M2 | 1 | 672,32

Item  1.5.0.8

1.5.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO POPUL |  | UN | 1 | 984,47

Item  1.6.0.1

1.6.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA T |  | M2 | 1 | 83,32

Item  1.6.0.2

1.6.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM |  | M2 | 1 | 48,85

Item  1.6.0.3

1.6.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 |  | M2 | 1 | 12,29

Item  1.6.0.4

1.6.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 |  | UN | 1 | 3,01

Item  1.6.0.5

1.6.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA. AF_07/2019 |  | M | 1 | 26,85

Item  1.6.0.6

1.6.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO AP |  | UN | 1 | 1.511,71

Item  1.7.0.1

1.7.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INT |  | M2 | 1 | 4,85

Item  1.7.0.2

1.7.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. A |  | M2 | 1 | 6,80

Item  1.7.0.3

1.7.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | EMBOÇO, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA < 5M². AF_03 |  | M2 | 1 | 31,54

Item  1.7.0.4

1.7.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA ENTRE 5 |  | M2 | 1 | 28,33

Item  1.7.0.5

1.7.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA > 10M². |  | M2 | 1 | 25,03

Item  1.7.0.6

1.7.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, TETO. AF_03/2024 |  | M2 | 1 | 34,55

Item  1.7.0.7

1.7.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, MEIA ALTUR |  | M2 | 1 | 76,35

Item  1.7.0.8

1.7.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, ALTURA INT |  | M2 | 1 | 70,99

Item  1.7.0.9

1.7.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (COM VÃOS). AF_10/202 |  | M2 | 1 | 7,09

Item  1.7.0.10

1.7.0.10  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (SEM VÃOS). AF_10/202 |  | M2 | 1 | 6,00

Item  1.7.0.11

1.7.0.11  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA CEGA (SEM VÃOS), E=25MM. AF_08 |  | M2 | 1 | 43,38

Item  1.7.0.12

1.7.0.12  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA COM VÃOS, E=25MM. AF_08/2022 |  | M2 | 1 | 58,57

Item  1.7.0.13

1.7.0.13  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO. AF_08/2023_PS |  | M2 | 1 | 68,25

Item  1.7.0.14

1.7.0.14  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE. AF_04/2023 |  | M2 | 1 | 4,02

Item  1.7.0.15

1.7.0.15  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. AF_04/2023 |  | M2 | 1 | 4,86

Item  1.7.0.16

1.7.0.16  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ |  | M2 | 1 | 12,48

Item  1.7.0.17

1.7.0.17  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DE |  | M2 | 1 | 12,48

Item  1.7.0.18

1.7.0.18  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_ |  | M2 | 1 | 4,02

Item  1.7.0.19

1.7.0.19  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/ |  | M2 | 1 | 15,05

Item  1.7.0.20

1.7.0.20  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_ |  | M2 | 1 | 4,02

Item  1.7.0.21

1.7.0.21  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA |  | M2 | 1 | 6,80

Item  1.7.0.22

1.7.0.22  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM M |  | M2 | 1 | 10,29

Item  1.8.0.1

1.8.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER/PISO. A |  | M2 | 1 | 0,73

Item  1.8.0.2

1.8.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), ESPESSURA  |  | M3 | 1 | 165,00

Item  1.8.0.3

1.8.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | M2 | 1 | 2,98

Item  1.8.0.4

1.8.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM (PISO/LAJE SOBRE |  | M2 | 1 | 40,63

Item  1.8.0.5

1.8.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, E=3CM.  |  | M2 | 1 | 57,82

Item  1.8.0.6

1.8.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, E=3CM. AF_ |  | M2 | 1 | 45,04

Item  1.8.0.7

1.8.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA ENTRE 5M² E  |  | M2 | 1 | 73,42

Item  1.8.0.8

1.8.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA > 10M². AF_0 |  | M2 | 1 | 65,80

Item  1.8.0.9

1.8.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA < 5M². AF_02 |  | M2 | 1 | 79,85

Item  1.8.0.10

1.8.0.10  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RADIER. AF_09/2021 |  | M2 | 1 | 0,73

Item  1.8.0.11

1.8.0.11  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, NÃO ARMADO. AF_08 |  | M3 | 1 | 859,98

Item  1.8.0.12

1.8.0.12  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2 |  | M | 1 | 154,02

Item  1.8.0.13

1.8.0.13  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM. AF_02/2023 |  | M | 1 | 9,16

Item  1.8.0.14

1.8.0.14  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM. AF_11/2020 |  | M | 1 | 196,10

Item  1.9.0.1

1.9.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10A. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 10,92

Item  1.9.0.2

1.9.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 11,60

Item  1.9.0.3

1.9.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 13,91

Item  1.9.0.4

1.9.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 50A. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 24,11

Item  1.9.0.5

1.9.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 25A. AF_10/2020 |  | UN | 1 | 193,32

Item  1.9.0.6

1.9.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CABO 10MM2,  |  | UN | 1 | 1.639,41

Item  1.9.0.7

1.9.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES. AF |  | UN | 1 | 265,24

Item  1.9.0.8

1.9.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, LED DE 12/13W. AF_09/2024 |  | UN | 1 | 29,04

Item  1.9.0.9

1.9.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27. AF_09/2024 |  | UN | 1 | 13,11

Item  1.9.0.10

1.9.0.10  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 29,21

Item  1.9.0.11

1.9.0.11  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 43,00

Item  1.9.0.12

1.9.0.12  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 30,58

Item  1.9.0.13

1.9.0.13  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 34,60

Item  1.9.0.14

1.9.0.14  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 2P+T 20A. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 46,93

Item  1.9.0.15

1.9.0.15  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA, 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 28,23

Item  1.9.0.16

1.9.0.16  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA, 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 31,06

Item  1.9.0.17

1.9.0.17  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO/PLACA 4"X2" BAIXO. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 4,53

Item  1.9.0.18

1.9.0.18  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M), PVC, EM PAREDE. AF_03/ |  | UN | 1 | 12,15

Item  1.9.0.19

1.9.0.19  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M), PVC, EM PAREDE. AF_03/ |  | UN | 1 | 20,89

Item  1.9.0.20

1.9.0.20  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M), PVC, EM PAREDE. AF_03/2 |  | UN | 1 | 32,89

Item  1.9.0.21

1.9.0.21  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, EM LAJE. AF_03/2023 |  | UN | 1 | 10,24

Item  1.9.0.22

1.9.0.22  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 1,5 MM². AF_03/2023 |  | M | 1 | 3,34

Item  1.9.0.23

1.9.0.23  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 2,5 MM². AF_03/2023 |  | M | 1 | 4,87

Item  1.9.0.24

1.9.0.24  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 4 MM². AF_03/2023 |  | M | 1 | 7,56

Item  1.9.0.25

1.9.0.25  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM² (ELETROCALHA). AF_10/2020 |  | M | 1 | 12,59

Item  1.9.0.26

1.9.0.26  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 10 MM² (DISTRIBUIÇÃO). AF_10/2020 |  | M | 1 | 12,28

Item  1.9.0.27

1.9.0.27  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM FORRO. AF_03 |  | M | 1 | 20,22

Item  1.9.0.28

1.9.0.28  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM PAREDE. AF_0 |  | M | 1 | 10,24

Item  1.9.0.29

1.9.0.29  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM, EM LA |  | M | 1 | 8,86

Item  1.9.0.30

1.9.0.30  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_09/202 |  | M | 1 | 9,80

Item  1.10.0.1

1.10.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 8,78

Item  1.10.0.2

1.10.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2 |  | UN | 1 | 8,78

Item  1.10.0.3

1.10.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 13,25

Item  1.10.0.4

1.10.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3 |  | UN | 1 | 6,66

Item  1.10.0.5

1.10.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | M | 1 | 5,28

Item  1.10.0.6

1.10.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | M | 1 | 24,14

Item  1.10.0.7

1.10.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVE |  | UN | 1 | 294,93

Item  1.10.0.8

1.10.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 |  | UN | 1 | 64,20

Item  1.10.0.9

1.10.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 |  | UN | 1 | 67,36

Item  1.10.0.10

1.10.0.10  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. AF_08/2021 |  | UN | 1 | 36,75

Item  1.10.0.11

1.10.0.11  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, 1/2" X 40CM. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 13,11

Item  1.10.0.12

1.10.0.12  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, PVC 25MM. AF_03/2024 |  | UN | 1 | 156,83

Item  1.10.0.13

1.10.0.13  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA HIDRÔMETRO |  | UN | 1 | 155,05

Item  1.10.0.14

1.10.0.14  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4" (SEM CANOPLA). AF_08/2 |  | UN | 1 | 28,72

Item  1.10.0.15

1.10.0.15  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 1 | 12,56

Item  1.10.0.16

1.10.0.16  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | M | 1 | 5,28

Item  1.10.0.17

1.10.0.17  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RESERVAÇÃO). AF_06/2022 |  | UN | 1 | 8,78

Item  1.10.0.18

1.10.0.18  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 |  | UN | 1 | 12,13

Item  1.10.0.19

1.10.0.19  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. AF_06/2021 |  | UN | 1 | 301,58

Item  1.10.0.20

1.10.0.20  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM. AF_06/2021 |  | UN | 1 | 4,42

Item  1.10.0.21

1.10.0.21  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM. AF_06/2021 |  | UN | 1 | 4,99

Item  1.10.0.22

1.10.0.22  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". AF_04/20 |  | UN | 1 | 19,47

Item  1.10.0.23

1.10.0.23  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 1". AF_04/2024 |  | UN | 1 | 25,96

Item  1.10.0.24

1.10.0.24  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4". AF_08/2021 |  | UN | 1 | 32,51

Item  1.10.0.25

1.10.0.25  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 8,78

Item  1.10.0.26

1.10.0.26  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 12,17

Item  1.10.0.27

1.10.0.27  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 8,65

Item  1.10.0.28

1.10.0.28  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 X 25MM. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 6,23

Item  1.10.0.29

1.10.0.29  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 17,01

Item  1.10.0.30

1.10.0.30  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM. AF_06/2022 |  | UN | 1 | 18,70

Item  1.10.0.31

1.10.0.31  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 |  | M | 1 | 12,56

Item  1.10.0.32

1.10.0.32  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 |  | M | 1 | 19,10

Item  1.11.0.1

1.11.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 10,29

Item  1.11.0.2

1.11.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 15,41

Item  1.11.0.3

1.11.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 10,10

Item  1.11.0.4

1.11.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 15,41

Item  1.11.0.5

1.11.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 27,94

Item  1.11.0.6

1.11.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TÊ PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 50 MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 24,56

Item  1.11.0.7

1.11.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM. AF |  | UN | 1 | 15,27

Item  1.11.0.8

1.11.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 10,01

Item  1.11.0.9

1.11.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 |  | M | 1 | 21,35

Item  1.11.0.10

1.11.0.10  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, RAMAL DESCARGA. AF_0 |  | M | 1 | 26,67

Item  1.11.0.11

1.11.0.11  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, PRUMADA/VENTILAÇÃO.  |  | M | 1 | 12,38

Item  1.11.0.12

1.11.0.12  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 |  | M | 1 | 37,14

Item  1.11.0.13

1.11.0.13  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,6X0,6X |  | UN | 1 | 596,72

Item  1.11.0.14

1.11.0.14  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 50,60

Item  1.11.0.15

1.11.0.15  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 20,01

Item  1.11.0.16

1.11.0.16  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 |  | UN | 1 | 21,00

Item  1.11.0.17

1.11.0.17  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA. AF_12/2020 |  | UN | 1 | 297,68

Item  1.12.0.1

1.12.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 602,23

Item  1.12.0.2

1.12.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 318,52

Item  1.12.0.3

1.12.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA. |  | UN | 1 | 436,40

Item  1.12.0.4

1.12.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 575,11

Item  1.12.0.5

1.12.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 90,91

Item  1.12.0.6

1.12.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS. A |  | UN | 1 | 68,72

Item  1.13.0.1

1.13.0.1  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. AF_04/2019 |  | UN | 1 | 5,98

Item  1.13.0.2

1.13.0.2  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 4,41

Item  1.13.0.3

1.13.0.3  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 3,84

Item  1.13.0.4

1.13.0.4  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 1,67

Item  1.13.0.5

1.13.0.5  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 3,12

Item  1.13.0.6

1.13.0.6  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 5,86

Item  1.13.0.7

1.13.0.7  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 1,09

Item  1.13.0.8

1.13.0.8  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE. AF_04/2019 |  | M2 | 1 | 1,78

Item  1.13.0.9

1.13.0.9  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit

Item Composição

Composição |    | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA. AF_04/2019 |  | UN | 1 | 10,02

Obra: Proposta de preço de Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Produção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, conforme Proposta nº 039584/2025 no Município de Arari/MA

Bancos: SINAPI - 05/2026 - Maranhão

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit c/ BDI | Total | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM). AF_12/2021 |  | M2 | 3460 | 117,04 | 404.955,61 | 7.42% 7.42% |
| 1.6.0.1 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. AF_07/2019 |  | M2 | 2.939,60 | 101,10 | 297.180,66 | 5.44% 12.86% |
| 1.6.0.6 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M. AF_07/2019 |  | UN | 160 | 1.834,31 | 293.490,34 | 5.38% 18.23% |
| 1.6.0.2 |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS. AF_07/2019 |  | M2 | 2.939,60 | 59,27 | 174.230,86 | 3.19% 21.43% |
| 1.5.0.4 |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. AF_12/2019 |  | M2 | 134,40 | 1.077,54 | 144.821,94 | 2.65% 24.08% |
| 1.11.0.13 |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  | UN | 200 | 724,06 | 144.812,73 | 2.65% 26.73% |
| 1.5.0.8 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM. AF_12/2019 |  | UN | 120 | 1.194,55 | 143.346,29 | 2.63% 29.36% |
| 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | M2 | 582,40 | 233,44 | 135.954,02 | 2.49% 31.85% |
| 1.7.0.13 |  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO. AF_08/2023_PS |  | M2 | 1436 | 82,82 | 118.929,99 | 2.18% 34.02% |
| 1.7.0.4 |  | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA ENTRE 5M² E 10M². AF_03/2024 |  | M2 | 3202 | 34,38 | 110.082,10 | 2.02% 36.04% |
| 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | M2 | 1.143,20 | 93,26 | 106.613,56 | 1.95% 37.99% |
| 1.8.0.4 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM (PISO/LAJE SOBRE SOLO). AF_01/2024 |  | M2 | 2.154,80 | 49,30 | 106.235,64 | 1.95% 39.94% |
| 1.7.0.16 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | M2 | 6.936,40 | 15,14 | 105.036,62 | 1.92% 41.86% |
| 1.3.3.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5CM. AF_09/2023 |  | M2 | 1358 | 64,73 | 87.910,10 | 1.61% 43.47% |
| 1.7.0.12 |  | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA COM VÃOS, E=25MM. AF_08/2022 |  | M2 | 1214 | 71,07 | 86.279,12 | 1.58% 45.05% |
| 1.4.0.10 |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA. AF_02/2022 |  | M3 | 71,20 | 1.181,44 | 84.118,49 | 1.54% 46.59% |
| 1.9.0.6 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CABO 10MM2, DISJUNTOR DIN 50A. AF_07/2020_PS |  | UN | 40 | 1.989,27 | 79.570,64 | 1.46% 48.05% |
| 1.6.0.4 |  | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 |  | UN | 21040 | 3,65 | 76.861,14 | 1.41% 49.46% |
| 1.3.3.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | M2 | 1358 | 54,64 | 74.196,08 | 1.36% 50.82% |
| 1.7.0.7 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, MEIA ALTURA. AF_02/2023_PE |  | M2 | 786 | 92,65 | 72.821,72 | 1.33% 52.15% |
| 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA. AF_01/2024 |  | M3 | 76,40 | 923,13 | 70.527,37 | 1.29% 53.44% |
| 1.8.0.6 |  | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, E=3CM. AF_07/2021 |  | M2 | 1.287,60 | 54,65 | 70.362,43 | 1.29% 54.73% |
| 1.5.0.6 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), 100X120 CM. AF_11/2024 |  | M2 | 112 | 616,41 | 69.038,11 | 1.26% 56.00% |
| 1.4.0.2 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 821,60 | 83,42 | 68.538,49 | 1.26% 57.25% |
| 1.7.0.11 |  | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM FACHADA CEGA (SEM VÃOS), E=25MM. AF_08/2022 |  | M2 | 1218 | 52,63 | 64.109,13 | 1.17% 58.43% |
| 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA. AF_01/2024 |  | M3 | 56,40 | 1.116,68 | 62.980,58 | 1.15% 59.58% |
| 1.6.0.3 |  | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 |  | M2 | 4152 | 14,91 | 61.917,28 | 1.13% 60.71% |
| 1.8.0.14 |  | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM. AF_11/2020 |  | M | 260 | 237,95 | 61.867,63 | 1.13% 61.85% |
| 1.9.0.23 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 2,5 MM². AF_03/2023 |  | M | 10352 | 5,91 | 61.128,61 | 1.12% 62.97% |
| 1.8.0.8 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA > 10M². AF_02/2023_PE |  | M2 | 764 | 79,84 | 60.996,09 | 1.12% 64.08% |
| 1.11.0.12 |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 |  | M | 1352 | 45,07 | 60.932,04 | 1.12% 65.20% |
| 1.4.0.8 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL = 12 CM. AF_11/2020 |  | M2 | 230,80 | 262,95 | 60.689,44 | 1.11% 66.31% |
| 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. AF_01/2024 |  | KG | 3216 | 18,72 | 60.190,21 | 1.10% 67.41% |
| 1.8.0.7 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA ENTRE 5M² E 10M². AF_02/2023_PE |  | M2 | 672 | 89,09 | 59.865,54 | 1.10% 68.51% |
| 1.4.0.9 |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES. AF_02/2022 |  | M3 | 51,20 | 1.158,11 | 59.295,45 | 1.09% 69.59% |
| 1.4.0.1 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 575,60 | 93,26 | 53.679,89 | 0.98% 70.58% |
| 1.2.0.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | MÊS | 12 | 4.365,41 | 52.384,92 | 0.96% 71.54% |
| 1.8.0.9 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, 35X35 CM, ÁREA < 5M². AF_02/2023_PE |  | M2 | 519,20 | 96,89 | 50.306,24 | 0.92% 72.46% |
| 1.4.0.7 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 3424 | 14,55 | 49.827,19 | 0.91% 73.37% |
| 1.4.0.4 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 2816 | 17,34 | 48.834,99 | 0.89% 74.27% |
| 1.8.0.11 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | M3 | 45,20 | 1.043,50 | 47.166,37 | 0.86% 75.13% |
| 1.5.0.5 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 100X120 CM. AF_11/2024 |  | M2 | 104 | 431,53 | 44.879,64 | 0.82% 75.95% |
| 1.5.0.2 |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024 |  | M | 648 | 67,99 | 44.056,14 | 0.81% 76.76% |
| 1.9.0.27 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM FORRO. AF_03/2023 |  | M | 1788 | 24,54 | 43.878,79 | 0.80% 77.56% |
| 1.8.0.2 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024 |  | M3 | 215,60 | 200,21 | 43.165,38 | 0.79% 78.35% |
| 1.4.0.6 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | 2612 | 16,31 | 42.611,71 | 0.78% 79.13% |
| 1.8.0.5 |  | CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, E=3CM. AF_07/2021 |  | M2 | 605,20 | 70,16 | 42.460,39 | 0.78% 79.91% |
| 1.7.0.5 |  | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA > 10M². AF_03/2024 |  | M2 | 1.302,40 | 30,37 | 39.548,32 | 0.72% 80.64% |
| 1.7.0.17 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | M2 | 2432 | 15,14 | 36.827,21 | 0.67% 81.31% |
| 1.7.0.3 |  | EMBOÇO, ARGAMASSA 1:2:8, PAREDES INTERNAS, ÁREA < 5M². AF_03/2024 |  | M2 | 939,60 | 38,27 | 35.960,88 | 0.66% 81.97% |
| 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. AF_01/2024 |  | KG | 2028 | 16,70 | 33.875,91 | 0.62% 82.59% |
| 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. AF_01/2024 |  | KG | 1560 | 21,64 | 33.755,81 | 0.62% 83.21% |
| 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. AF_01/2024 |  | KG | 1560 | 21,64 | 33.755,81 | 0.62% 83.83% |
| 1.7.0.1 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. AF_10/2022 |  | M2 | 5444 | 5,89 | 32.037,95 | 0.59% 84.41% |
| 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA. AF_01/2024 |  | M3 | 218,40 | 134,55 | 29.386,51 | 0.54% 84.95% |
| 1.12.0.1 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA. AF_01/2020 |  | UN | 40 | 730,75 | 29.229,97 | 0.54% 85.49% |
| 1.9.0.28 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM, EM PAREDE. AF_03/2023 |  | M | 2332 | 12,42 | 28.964,55 | 0.53% 86.02% |
| 1.12.0.4 |  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L. AF_01/2020 |  | UN | 40 | 697,84 | 27.913,66 | 0.51% 86.53% |
| 1.9.0.30 |  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS. AF_09/2023 |  | M | 2332 | 11,89 | 27.727,66 | 0.51% 87.04% |
| 1.4.0.3 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | 165,20 | 167,05 | 27.596,99 | 0.51% 87.54% |
| 1.7.0.14 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE. AF_04/2023 |  | M2 | 4.504,40 | 4,87 | 21.955,01 | 0.40% 87.94% |
| 1.5.0.3 |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_03/2024 |  | M | 368 | 52,53 | 19.332,70 | 0.35% 88.30% |
| 1.8.0.12 |  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  | M | 100,80 | 186,89 | 18.838,37 | 0.35% 88.64% |
| 1.9.0.5 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, 25A. AF_10/2020 |  | UN | 80 | 234,57 | 18.765,50 | 0.34% 88.99% |
| 1.8.0.13 |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM. AF_02/2023 |  | M | 1548 | 11,11 | 17.197,37 | 0.31% 89.30% |
| 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA. AF_01/2024 |  | M3 | 349,60 | 48,81 | 17.064,46 | 0.31% 89.61% |
| 1.9.0.22 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 1,5 MM². AF_03/2023 |  | M | 3916 | 4,05 | 15.873,45 | 0.29% 89.90% |
| 1.9.0.25 |  | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM² (ELETROCALHA). AF_10/2020 |  | M | 1036 | 15,27 | 15.822,61 | 0.29% 90.19% |
| 1.5.0.7 |  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 60X80 CM. AF_11/2024 |  | M2 | 19,20 | 815,80 | 15.663,27 | 0.29% 90.48% |
| 1.12.0.2 |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM. AF_01/2020 |  | UN | 40 | 386,50 | 15.459,90 | 0.28% 90.76% |
| 1.12.0.3 |  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA. AF_01/2020 |  | UN | 28,80 | 529,53 | 15.250,53 | 0.28% 91.04% |
| 1.9.0.12 |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 |  | UN | 400 | 37,11 | 14.844,58 | 0.27% 91.31% |
| 1.10.0.19 |  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. AF_06/2021 |  | UN | 40 | 365,94 | 14.637,61 | 0.27% 91.58% |
| 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | M2 | 273,20 | 53,15 | 14.521,91 | 0.27% 91.85% |
| 1.11.0.17 |  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA. AF_12/2020 |  | UN | 40 | 361,21 | 14.448,25 | 0.26% 92.11% |
| 1.10.0.7 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO. AF_01/2020 |  | UN | 40 | 357,87 | 14.314,93 | 0.26% 92.38% |
| 1.6.0.5 |  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA. AF_07/2019 |  | M | 426 | 32,58 | 13.878,16 | 0.25% 92.63% |
| 1.13.0.6 |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO. AF_04/2019 |  | M2 | 1.898,40 | 7,11 | 13.490,23 | 0.25% 92.88% |
| 1.7.0.8 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS, 20X20 CM, ALTURA INTEIRA. AF_02/2023_PE |  | M2 | 153,60 | 86,14 | 13.231,61 | 0.24% 93.12% |
| 1.11.0.10 |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, RAMAL DESCARGA. AF_08/2022 |  | M | 408,40 | 32,36 | 13.214,80 | 0.24% 93.36% |
| 1.9.0.7 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES. AF_07/2025 |  | UN | 40 | 321,84 | 12.873,71 | 0.24% 93.60% |
| 1.7.0.18 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_03/2024 |  | M2 | 2432 | 4,87 | 11.853,89 | 0.22% 93.81% |
| 1.7.0.9 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (COM VÃOS). AF_10/2022 |  | M2 | 1214 | 8,60 | 10.437,05 | 0.19% 94.01% |
| 1.4.0.5 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. AF_06/2022 |  | KG | 600 | 17,34 | 10.406,82 | 0.19% 94.20% |
| 1.10.0.6 |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | M | 348 | 29,29 | 10.194,64 | 0.19% 94.38% |
| 1.9.0.13 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 2P+T 10A. AF_03/2023 |  | UN | 240 | 41,99 | 10.076,54 | 0.18% 94.57% |
| 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | M2 | 187,20 | 53,15 | 9.950,43 | 0.18% 94.75% |
| 1.9.0.8 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, LED DE 12/13W. AF_09/2024 |  | UN | 280 | 35,24 | 9.867,16 | 0.18% 94.93% |
| 1.10.0.9 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 |  | UN | 120 | 81,74 | 9.808,71 | 0.18% 95.11% |
| 1.10.0.32 |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 |  | M | 422 | 23,18 | 9.781,89 | 0.18% 95.29% |
| 1.9.0.29 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM, EM LAJE. AF_03/2023 |  | M | 882,40 | 10,75 | 9.484,84 | 0.17% 95.46% |
| 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M3 | 283,60 | 33,27 | 9.434,80 | 0.17% 95.64% |
| 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | M3 | 283,60 | 33,27 | 9.434,80 | 0.17% 95.81% |
| 1.9.0.24 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 4 MM². AF_03/2023 |  | M | 992 | 9,17 | 9.094,51 | 0.17% 95.97% |
| 96616 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. AF_10/2022 |  | M2 | 1358 | 6,55 | 8.888,73 | 0.16% 96.14% |
| 1.7.0.10 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA EXTERNA (SEM VÃOS). AF_10/2022 |  | M2 | 1218 | 7,28 | 8.862,31 | 0.16% 96.30% |
| 1.7.0.22 |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS |  | M2 | 672 | 12,48 | 8.386,95 | 0.15% 96.45% |
| 1.8.0.3 |  | CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | M2 | 2.154,80 | 3,61 | 7.785,40 | 0.14% 96.60% |
| 1.10.0.12 |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, PVC 25MM. AF_03/2024 |  | UN | 40 | 190,30 | 7.612,05 | 0.14% 96.74% |
| 1.10.0.13 |  | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA HIDRÔMETRO |  | UN | 40 | 188,14 | 7.525,58 | 0.14% 96.87% |
| 1.7.0.6 |  | MASSA ÚNICA, ARGAMASSA 1:2:8, TETO. AF_03/2024 |  | M2 | 177,60 | 41,93 | 7.445,91 | 0.14% 97.01% |
| 1.9.0.10 |  | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 200 | 35,44 | 7.088,01 | 0.13% 97.14% |
| 1.9.0.18 |  | CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M), PVC, EM PAREDE. AF_03/2023 |  | UN | 480 | 14,74 | 7.076,40 | 0.13% 97.27% |
| 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. AF_01/2024 |  | KG | 308 | 20,15 | 6.205,26 | 0.11% 97.38% |
| 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. AF_01/2024 |  | KG | 308 | 20,15 | 6.205,26 | 0.11% 97.50% |
| 1.7.0.21 |  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA |  | M2 | 672 | 8,25 | 5.541,98 | 0.10% 97.60% |
| 1.9.0.26 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 10 MM² (DISTRIBUIÇÃO). AF_10/2020 |  | M | 332 | 14,90 | 4.947,67 | 0.09% 97.69% |
| 1.9.0.9 |  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27. AF_09/2024 |  | UN | 280 | 15,90 | 4.452,97 | 0.08% 97.77% |
| 1.12.0.5 |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. AF_01/2020 |  | UN | 40 | 110,31 | 4.412,54 | 0.08% 97.85% |
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | M2 | 6,48 | 567,93 | 3.680,20 | 0.07% 97.92% |
| 1.11.0.9 |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 |  | M | 134 | 25,90 | 3.470,94 | 0.06% 97.98% |
| 1.10.0.1 |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | UN | 320 | 10,65 | 3.407,69 | 0.06% 98.04% |
| 1.10.0.2 |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2022 |  | UN | 320 | 10,65 | 3.407,69 | 0.06% 98.11% |
| 1.10.0.17 |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RESERVAÇÃO). AF_06/2022 |  | UN | 320 | 10,65 | 3.407,69 | 0.06% 98.17% |
| 1.10.0.25 |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 25MM. AF_06/2022 |  | UN | 320 | 10,65 | 3.407,69 | 0.06% 98.23% |
| 1.12.0.6 |  | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS. AF_01/2020 |  | UN | 40 | 83,38 | 3.335,23 | 0.06% 98.29% |
| 1.7.0.20 |  | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 |  | M2 | 672 | 4,87 | 3.275,42 | 0.06% 98.35% |
| 1.7.0.19 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | M2 | 177,60 | 18,27 | 3.243,95 | 0.06% 98.41% |
| 1.9.0.20 |  | CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M), PVC, EM PAREDE. AF_03/2023 |  | UN | 80 | 39,91 | 3.193,11 | 0.06% 98.47% |
| 1.10.0.8 |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 3/4". AF_08/2021 |  | UN | 40 | 77,90 | 3.115,84 | 0.06% 98.53% |
| 1.13.0.3 |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA. AF_04/2019 |  | M2 | 646 | 4,65 | 3.006,55 | 0.06% 98.58% |
| 1.13.0.4 |  | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  | M2 | 1436 | 2,02 | 2.903,26 | 0.05% 98.64% |
| 1.10.0.15 |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, RAMAL DISTRIBUIÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 176 | 15,24 | 2.682,67 | 0.05% 98.68% |
| 1.10.0.31 |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 |  | M | 176 | 15,24 | 2.682,67 | 0.05% 98.73% |
| 1.9.0.17 |  | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO/PLACA 4"X2" BAIXO. AF_03/2023 |  | UN | 480 | 5,49 | 2.637,44 | 0.05% 98.78% |
| 1.10.0.4 |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. AF_06/2022 |  | UN | 320 | 8,08 | 2.584,59 | 0.05% 98.83% |
| 1.10.0.3 |  | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM, RAMAL/SUB-RAMAL DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | UN | 160 | 16,07 | 2.571,78 | 0.05% 98.88% |
| 1.10.0.11 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, 1/2" X 40CM. AF_01/2020 |  | UN | 160 | 15,91 | 2.546,16 | 0.05% 98.92% |
| 1.10.0.23 |  | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 1". AF_04/2024 |  | UN | 80 | 31,50 | 2.519,74 | 0.05% 98.97% |
| 1.10.0.29 |  | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 |  | UN | 120 | 20,64 | 2.476,50 | 0.05% 99.01% |
| 1.11.0.14 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 61,39 | 2.455,68 | 0.04% 99.06% |
| 1.11.0.11 |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM, PRUMADA/VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | M | 160 | 15,02 | 2.403,64 | 0.04% 99.10% |
| 1.10.0.26 |  | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 |  | UN | 160 | 14,76 | 2.362,00 | 0.04% 99.15% |
| 1.9.0.14 |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 2P+T 20A. AF_03/2023 |  | UN | 40 | 56,95 | 2.277,93 | 0.04% 99.19% |
| 1.9.0.11 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 40 | 52,17 | 2.086,97 | 0.04% 99.23% |
| 1.9.0.19 |  | CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M), PVC, EM PAREDE. AF_03/2023 |  | UN | 80 | 25,35 | 2.028,12 | 0.04% 99.26% |
| 1.10.0.10 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM. AF_08/2021 |  | UN | 40 | 44,59 | 1.783,51 | 0.03% 99.30% |
| 1.10.0.24 |  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4". AF_08/2021 |  | UN | 40 | 39,45 | 1.578,14 | 0.03% 99.33% |
| 1.13.0.5 |  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO. AF_04/2019 |  | M2 | 416 | 3,78 | 1.573,81 | 0.03% 99.35% |
| 1.9.0.16 |  | CAMPAINHA CIGARRA, 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 40 | 37,69 | 1.507,68 | 0.03% 99.38% |
| 1.11.0.1 |  | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 |  | UN | 120 | 12,49 | 1.498,87 | 0.03% 99.41% |
| 1.11.0.2 |  | JOELHO 45° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/2022 |  | UN | 80 | 18,70 | 1.495,67 | 0.03% 99.44% |
| 1.11.0.4 |  | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50MM. AF_08/2022 |  | UN | 80 | 18,70 | 1.495,67 | 0.03% 99.46% |
| 1.7.0.2 |  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. AF_10/2022 |  | M2 | 177,60 | 8,25 | 1.464,84 | 0.03% 99.49% |
| 1.10.0.14 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 3/4" (SEM CANOPLA). AF_08/2021 |  | UN | 40 | 34,85 | 1.393,98 | 0.03% 99.52% |
| 1.13.0.8 |  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE. AF_04/2019 |  | M2 | 636,80 | 2,16 | 1.376,77 | 0.03% 99.54% |
| 1.9.0.15 |  | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA, 10A/250V. AF_03/2023 |  | UN | 40 | 34,26 | 1.370,36 | 0.03% 99.57% |
| 1.11.0.5 |  | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 33,90 | 1.355,95 | 0.02% 99.59% |
| 1.10.0.5 |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | M | 204 | 6,41 | 1.306,71 | 0.02% 99.62% |
| 1.10.0.16 |  | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM, PRUMADA DE ÁGUA. AF_06/2022 |  | M | 204 | 6,41 | 1.306,71 | 0.02% 99.64% |
| 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 |  | M2 | 187,20 | 6,41 | 1.199,10 | 0.02% 99.66% |
| 1.11.0.6 |  | TÊ PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 50 X 50 MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 29,81 | 1.192,21 | 0.02% 99.68% |
| 1.9.0.4 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 50A. AF_10/2020 |  | UN | 40 | 29,25 | 1.170,19 | 0.02% 99.71% |
| 1.9.0.1 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10A. AF_10/2020 |  | UN | 80 | 13,25 | 1.060,10 | 0.02% 99.72% |
| 1.7.0.15 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. AF_04/2023 |  | M2 | 177,60 | 5,89 | 1.046,89 | 0.02% 99.74% |
| 1.11.0.16 |  | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 25,48 | 1.019,26 | 0.02% 99.76% |
| 1.11.0.3 |  | JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 40MM. AF_08/2022 |  | UN | 80 | 12,25 | 980,03 | 0.02% 99.78% |
| 1.13.0.9 |  | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA. AF_04/2019 |  | UN | 80 | 12,16 | 972,82 | 0.02% 99.80% |
| 1.11.0.15 |  | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 24,28 | 971,22 | 0.02% 99.82% |
| 1.10.0.22 |  | ADAPTADOR COM FLANGE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4". AF_04/2024 |  | UN | 40 | 23,62 | 944,80 | 0.02% 99.83% |
| 1.10.0.30 |  | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM. AF_06/2022 |  | UN | 40 | 22,69 | 907,57 | 0.02% 99.85% |
| 1.13.0.7 |  | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 |  | M2 | 672 | 1,32 | 887,95 | 0.02% 99.87% |
| 1.10.0.27 |  | JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 32MM. AF_06/2022 |  | UN | 80 | 10,50 | 839,91 | 0.02% 99.88% |
| 1.11.0.7 |  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 18,53 | 741,03 | 0.01% 99.90% |
| 1.9.0.3 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A. AF_10/2020 |  | UN | 40 | 16,88 | 675,37 | 0.01% 99.91% |
| 1.10.0.28 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 X 25MM. AF_06/2022 |  | UN | 80 | 7,56 | 604,51 | 0.01% 99.92% |
| 1.10.0.18 |  | TÊ PVC SOLDÁVEL DN 25MM (RAMAL DISTRIBUIÇÃO). AF_06/2022 |  | UN | 40 | 14,72 | 588,90 | 0.01% 99.93% |
| 1.8.0.1 |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER/PISO. AF_09/2021 |  | M2 | 646 | 0,88 | 568,88 | 0.01% 99.94% |
| 1.8.0.10 |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RADIER. AF_09/2021 |  | M2 | 646 | 0,88 | 568,88 | 0.01% 99.95% |
| 1.9.0.2 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A. AF_10/2020 |  | UN | 40 | 14,07 | 562,88 | 0.01% 99.96% |
| 1.9.0.21 |  | CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, EM LAJE. AF_03/2023 |  | UN | 40 | 12,42 | 496,82 | 0.01% 99.97% |
| 1.11.0.8 |  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, DN 50MM. AF_08/2022 |  | UN | 40 | 12,14 | 485,61 | 0.01% 99.98% |
| 1.10.0.21 |  | FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM. AF_06/2021 |  | UN | 80 | 6,06 | 484,41 | 0.01% 99.99% |
| 1.13.0.1 |  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. AF_04/2019 |  | UN | 40 | 7,26 | 290,25 | 0.01% 99.99% |
| 1.10.0.20 |  | FURO EM CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 25MM. AF_06/2021 |  | UN | 40 | 5,36 | 214,58 | 0.00% 100.00% |
| 1.13.0.2 |  | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA. AF_04/2019 |  | M2 | 34,56 | 5,35 | 185,06 | 0.00% 100.00% |

Obra: Proposta de preço de Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Produção de 40 (quarenta) unidades habitacionais, conforme Proposta nº 039584/2025 no Município de Arari/MA

Bancos: SINAPI - 05/2026 - Maranhão

B.D.I.: 21,34%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100.00% 3.677,08 | 100% 3.677,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100.00% 52.340,52 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 | 8% 4.344,26 |
| 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 100.00% 799.176,40 | 50% 399.588,20 | 50% 399.588,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | 100.00% 500.444,40 |  | 50% 250.222,20 | 50% 250.222,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | 100.00% 916.780,80 |  |  | 50% 458.390,40 | 50% 458.390,40 |  |  |  |  |
| 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 100.00% 885.401,60 |  |  |  | 50% 442.700,80 | 50% 442.700,80 |  |  |  |
| 7 | REVESTIMENTOS | 100.00% 787.346,40 |  |  |  |  | 50% 393.673,20 | 50% 393.673,20 |  |  |
| 8 | PAVIMENTAÇÕES | 100.00% 588.205,60 |  |  |  |  |  | 50% 294.102,80 | 50% 294.102,80 |  |
| 9 | INSTALAÇÕES | 100.00% 426.024,24 |  |  |  |  |  |  | 50% 213.012,12 | 50% 213.012,12 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100.00% 104.101,60 |  |  |  |  |  |  | 50% 52.050,80 | 50% 52.050,80 |
| 11 | REDE DE ESGOTO | 100.00% 413.104,40 |  |  |  |  |  |  | 50% 206.552,20 | 50% 206.552,20 |
| 12 | LOÇAS E METAIS | 100.00% 125.860,80 |  |  |  |  |  |  |  | 50% 62.930,40 |
| 13 | SERVIÇOS FINAIS | 100.00% 24.289,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentagem |  |  | 158,30% | 108,30% | 108,30% | 108,30% | 108,30% | 108,30% | 208,30% | 208,30% |
| Custo |  |  | 407.609,54 | 654.154,66 | 712.956,86 | 905.435,46 | 840.718,26 | 692.120,26 | 770.062,18 | 538.889,78 |
| Porcentagem Acumulado |  |  | 158,30% | 266,60% | 374,90% | 483,20% | 591,50% | 699,80% | 908,10% | 1116,40% |
| Custo Acumulado |  |  | 407.609,54 | 1.061.764,21 | 1.774.721,07 | 2.680.156,53 | 3.520.874,80 | 4.212.995,06 | 4.983.057,24 | 5.521.947,03 |

# ENCARGOS SOCIAIS — MARANHÃO

Vigência a partir de 01/2025 — Sem Desoneração

## GRUPO A — Encargos Patronais

| Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Acidente Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A | TOTAL | 36,80% | 36,80% |

## GRUPO B — Provisões e Férias

| Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,88% | não incide |
| B2 | Feriados | 3,95% | não incide |
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0,86% | 0,65% |
| B4 | 13º Salário | 10,97% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56% | não incide |
| B8 | Auxílio Acidente Trabalho | 0,10% | 0,07% |
| B9 | Férias Gozadas | 11,16% | 8,48% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL | 47,31% | 18,17% |

## GRUPO C — Rescisão

| Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,55% | 3,46% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,17% | 2,41% |
| C4 | Depósito Rescisão s/ Justa Causa | 2,60% | 1,98% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% |
| C | TOTAL | 10,81% | 8,22% |

## GRUPO D — Reincidências

| Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 17,41% | 6,69% |
| D2 | Reincidência de A sobre Aviso + FGTS | 0,40% | 0,31% |
| D | TOTAL | 17,81% | 7,00% |

TOTAL (A+B+C+D): Horista 112,73% | Mensalista 70,19%

# COMPOSIÇÃO DO BDI

## 1. Administração Central (A.C.)

| Item | Descrição | Percentual |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Despesas Administrativas | 2,50% |
| 1.2 | Pessoal Administrativo | 3,00% |
| 1.3 | Tributos e Contribuições | 5,50% |
|  | Subtotal A.C. | 11,00% |

## 2. Risco

Risco Administrativo: 1,00%

## 3. Lucro

Lucro Bruto: 8,00%

## 4. BDI Total

| Componente | Percentual |
| --- | --- |
| Administração Central | 11,00% |
| Risco | 1,00% |
| Lucro | 8,00% |
| BDI TOTAL | 21,34% |

Memória de Cálculo:

BDI = 1 / [(1 - 0,11) × (1 - 0,01) × (1 - 0,08)] - 1 = 21,34%

| Descrição | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Total sem BDI | 4.500.378,93 |
| Total do BDI (21,34%) | 959.621,07 |
| TOTAL GERAL | 5.460.000,00 |